机床维修需求

| 名称 | 编号 | 已知故障 | 问题解决简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数控铣 | 2 | - 机床主轴手动换刀开关按钮不起作用，无法装夹刀具 - X轴正方向快走到软限位处被卡住， - 需要更换主轴润滑油 | 更换手动按钮，排查x轴限位故障原因并解决，分拆主轴单元注入润滑脂后装配主轴单元并试车 |
| 数控铣 | 3 | 1、需要更换主轴润滑油 | 分拆主轴单元注入润滑脂后装配主轴单元并试车 |
| 数控铣 | 4 | - 机床底部漏切削液 2、需要更换主轴润滑油 | 排查漏点，初步怀疑水箱连接软管处硬化破损，分拆主轴单元注入润滑脂后装配主轴单元并试车 |
| 数控铣 | 5 | - 切削液管路接头松动 - 机床底部漏切削液 - 需要更换主轴润滑油 | 更换切削液接头，排查漏点，初步怀疑水箱连接软管处硬化破损，分拆主轴单元注入润滑脂后装配主轴单元并试车 |
| 数控铣 | 6 | - 主轴转速高的时候有异响，主轴晃动 - 主轴附近的喷气嘴不出气、内置照明不亮 - 需要更换主轴润滑油 | 校正主轴、更换主轴轴承，做预紧、动平衡。更换照明灯 |
| 数控车 | 1 | - 刀塔架锁不死、报警，RS232数据连接线损坏 - 将原有电池换成能充电的蓄电池 3、需主轴、导轨更换润滑油 | 分拆刀架，清洗各部件，如有损坏更换损坏部件。更换电池，更换润滑油，增配R232数据线 |
| 数控车 | 2 | - RS232数据连接线损坏 - 将原有电池换成能充电的蓄电池 3、主轴、导轨更换润滑油 | 更换电池，更换润滑油，增配R232数据线 |
| 数控车 | 3 | - RS232数据连接线损坏损坏 - 将原有电池换成能充电的蓄电池 3、主轴、导轨更换润滑油 | 更换电池，更换润滑油，增配R232数据线 |
| 数控车 | 4 | - 主轴不转、刀塔抱死 2、将原有电池换成能充电的蓄电池 3、主轴、导轨更换润滑油 | 维修主轴，更换分拆刀塔清洗各部件，更换电池，加注主轴润滑油 |
| 数控车 | 5 | - 程序传不进去 2、将原有电池换成能充电的蓄电池 3、主轴、导轨更换润滑油 | 排查程序传输故障原因，更换电池，加注主轴润滑油 |
| 数控车 | 6 | - 程序传不进去 - 将原有电池换成能充电的蓄电池 3、主轴、导轨更换润滑油 | 排查程序传输故障原因，更换电池，加注主轴润滑油 |
| 费用包括： - 人员工时费（电工、装配工、铲刮工、系统调试、拆卸、清洗、安装、机械调试等） 2、材料费（购买数控系统配件、驱动器、2工位刀塔配件、主轴配件、、动注油器、油路、分油器。电器元件、开关、各规格油管、气管辅助材料等） 3、维修所产生的其它费用。 |  |  |  |